1. Mục tiêu thật sự của setup vision robot

Bạn cần hệ thống sao cho:

Robot dịch bao nhiêu
→ ảnh predict đúng bấy nhiêu

Robot quay bao nhiêu
→ angle predict đúng bấy nhiêu

và quan trọng nhất:

Không bị nhầm dấu X/Y/Theta

2. Có 2 loại hệ thống chính

| Kiểu | Tên |
| --- | --- |
| Camera cố định ngoài | Eye-to-Hand |
| Camera gắn trên robot | Eye-in-Hand |

PHẦN A — CAMERA CỐ ĐỊNH NGOÀI ROBOT (Khuyên dùng)

Đây là hệ dễ nhất và ổn định nhất.

3. Setup chuẩn cho Eye-to-Hand

Camera

Nên:

Camera nhìn vuông góc xuống bàn

Top view.

Robot

Robot làm việc trong FOV camera.

Cực kỳ quan trọng

Hướng setup nên dùng

Robot +X  →  Image +X
Robot +Y  →  Image -Y

Đây là setup công nghiệp phổ biến nhất.

4. Tại sao lại để Y ngược?

Vì image:

Y xuống dưới

Robot:

Y lên trên

Nếu cố sửa cho giống nhau:

- rất dễ rối

- rotation sai dấu

- calibration khó debug

5. Cách setup thực tế

Bước 1

Đặt calibration plate.

Bước 2

Jog robot:

+X

Quan sát mark trên ảnh.

Mục tiêu

Mark nên đi:

→ bên phải ảnh

Nếu ngược:

- xoay camera 180°

- hoặc mirror X

6. Jog +Y robot

Mục tiêu:

mark đi lên ảnh hoặc xuống ảnh cố định

Khuyên dùng:

Robot +Y → Image -Y

7. Rotation setup chuẩn

Quay robot +10°

Khuyên dùng:

Image angle = -10°

vì:

- phù hợp hệ image

- dễ viết correction

8. Công thức correction tốt nhất

Translation

robotX += dx;
robotY -= dy;

Rotation

robotRz -= dTheta;

9. Vì sao setup này tốt nhất?

Vì:

Không cần mirror phức tạp

Không cần sửa homography

Không bị determinant âm

Debug cực dễ

10. Eye-to-Hand workflow chuẩn công nghiệp

Camera

- cố định

- top view

- không rung

Calibration

Dùng:

- 9 điểm

- hoặc 12 điểm

Vision output

dx
dy
theta

Robot correction

X += dx
Y -= dy
Rz -= theta

Đây là setup dễ maintain nhất.

==================================================

PHẦN B — CAMERA GẮN TRÊN ROBOT (Eye-in-Hand)

==================================================

Khó hơn nhiều.

11. Setup chuẩn cho Eye-in-Hand

Cực kỳ khuyên dùng

Camera phải:

thẳng trục tool robot

Không nghiêng.

12. Hướng setup nên dùng

Robot +X

Image:

-X

Robot +Y

Image:

-Y

Robot +Rz

Image:

-Rz

13. Đây là setup vật lý đúng

Vì:

- camera di chuyển cùng robot

- object đứng yên

nên tất cả chuyển động bị đảo.

14. Workflow chuẩn Eye-in-Hand

STEP 1 — Teach home

Robot đến vị trí chuẩn.

Chụp template.

STEP 2 — Detect object offset

Vision trả:

dx
dy
dtheta

STEP 3 — Robot correction

robotX -= dx;
robotY -= dy;
robotRz -= dTheta;

15. Cực kỳ quan trọng

Eye-in-Hand KHÔNG nên cố làm cùng chiều

Rất nhiều người cố:

Robot +X → Image +X

=> sau này rotation coupling rất khó sửa.

16. Setup dễ nhất cho Eye-in-Hand

Quy tắc vàng

Hãy chấp nhận:

Image = opposite robot

mọi thứ sẽ cực kỳ đơn giản.

17. So sánh hai hệ

|  | Eye-to-Hand | Eye-in-Hand |
| --- | --- | --- |
| Camera | cố định | gắn robot |
| Dễ setup | rất dễ | khó |
| Dễ calibration | dễ | khó |
| Stable | cao | trung bình |
| Accuracy | rất cao | cao |
| Rotation coupling | ít | nhiều |
| Correction sign | mixed | toàn bộ opposite |

18. Khuyến nghị thực tế công nghiệp

Nếu làm:

- gắp sản phẩm

- định vị PCB

- vision alignment

=> dùng:

Eye-to-Hand

Nếu:

- robot di chuyển nhiều

- cần nhìn linh hoạt

- AGV

- bin picking

=> dùng:

Eye-in-Hand

19. Cách setup dễ debug nhất

Eye-to-Hand

Robot +X → Image +X
Robot +Y → Image -Y
Robot +Rz → Image -Rz

Eye-in-Hand

Robot +X → Image -X
Robot +Y → Image -Y
Robot +Rz → Image -Rz

20. Kinh nghiệm cực kỳ quan trọng

Đừng cố:

làm tất cả cùng chiều

trong machine vision.

21. Cách tốt nhất

Hãy để:

- image coordinate tự nhiên

- robot coordinate tự nhiên

sau đó chỉ:

đổi dấu trong correction

là ổn định nhất.

22. Công thức thực chiến nên dùng

Eye-to-Hand

targetX = baseX + dx;
targetY = baseY - dy;
targetRz = baseRz - dTheta;

Eye-in-Hand

targetX = baseX - dx;
targetY = baseY - dy;
targetRz = baseRz - dTheta;

Đây là kiểu setup dễ sống nhất khi làm hệ vision robot thực tế.